PREPARACIÓ SEMICONDUCTOR 2% diFT:PS 4:1

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El mètode de neteja és: Acetona – IPA – N2. Els estris sòlids que s’utilitzin per primer cop (com els vials) els hi passa la pistola per treure la pols i es deixen al hot plate durant una estona per eliminar la humitat (si és possible).

La dissolució de SC es pot utilitzar 24h després d’haver-la preparat (NO ABANS).

MATERIAL

- Espàtula per a cada reactiu.

- 3 vials de vidre

PS  Incolor

SC  Ambre. Component fotosensible.

Barreja  Ambre.

- Poliestirè (PS) de MW = 10.000.

- diFT – TES – ADT.

- Clorobenzè (φ = 1.106 g/ml)

- 2 agulles

Gran  Cap blau. Es farà la extracció del CB.

Petita  Cap verd. S’utilitza com a septum.

- Xeringa de 2 mL

- Globus amb Ar.

- Micropipetes orgàniques (Les que están a l’esquerra).

EQUIPS

- Balança (2n pis)

- BAMS antic a 105ºC (automàticament quan s’engega es posa a 105ºC)

PROCEDIMENT

- Es pesa el SC i el PS (veure apartat de càlculs).

- Extracció del CB

- Globus inflat amb argó utilitzant l’agulla petita clavada al vial.

- Amb la xeringa i l’agulla gran treus el CB (NO TOMBAR l’AMPOLLA)

- Extracció de 2 mL i ho posem a un altre vial de vidre

3.  Es dissol la quantitat de SC i PS en el volum corresponent de CB. Es recobreixen ambdós vials amb paper d’alumini i es deixen sobre el BAMS a 105º durant 60 min com a mínim.

4. Preparació barreja SC – PS

Es deposita els ul de solució de PS necessaris en el vial de OSC. Es baixa la temperatura del hot plate a 60ºC i es deixa overnight.

CALCULS

Càlcul inicial per tenir 2% pes de CB en PS o SC

Per cada mL de CB ha d’haver 22,6 mg de SC/PS.

1 mL dó x 1,106 mg CB1 mL dóx2 g SC/PS100 g CB=0.022 g=22,6 mg

Per saber el volum i pes real de cada reactiu:

- Sabent que cada dispositiu necessita uns 30 – 40 µl de CB, s’ajusta el volum total en funció del nombre de dispositius i sabent la relació de 22.6 es calcula el pes teòric de reactiu.

- Es pesa el reactiu aproximat, i en funció del pes obtingut, es recalcula el volum necessari per obtenir la dissolució al 2%.